Töö nr: 	04/05

Tellija: 	OÜ Maxor Kinnisvara

Kontaktisik: 	Jüri Veski (GSM: 5140404)

PANKRANNIK-3 ELAMURAJOONI

DETAILPLANEERING

Koostas: Ruum ja Maastik OÜ

Olevimägi 16

10123 Tallinn

Tel/Faks: 6 615 645

Kontaktisik: Angela Matson

Tel: 50 62 981

ruumjamaastik@hot.ee

Tallinn

2005

I Sisukord

II Menetlusdokumendid

III Seletuskiri

- Eesmärk									lk 4

- Koostamise alused								lk 4

  - Kehtiv üldplaneering							lk 4

  - Detailplaneeringu algatamise otsus ja lähteülesanne		lk 4

  - Kehtivate detailplaneeringute nõuded ja nende alusel

kavandatavad muutused							lk 4

  - Uuringud									lk 4

  - Maakasutust kitsendavad tingimused					lk 5

- Planeeritava ala seosed külgnevate aladega, asend

linnakeskkonnas     								lk 5

- Olemasoleva olukorra analüüs						lk 6

- Lahenduse idee kirjeldus							lk 6

- Krundijaotus									lk 8

- Krundi ehitusõigus								lk 9

- Olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele					lk 11

- Tänavate maa-alad ja liikluskorralduse põhimõtted			lk 11

- Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted					lk 12

- Tehnovõrkude ja –rajatiste paigutus					lk 13

- Tuleohutuse tagamine							lk 18

- Keskkonnakaitse abinõud							lk 18

- Kuritegevuse ennetamine							lk 19

- Servituutide vajadus								lk 19

IV Kasutatud materjalid

V Kooskõlastuste tabel

VI Lisad

VII Joonised

II Menetlusdokumendid

III Seletuskiri

- Eesmärk

Antud detailplaneeringu koostamise eesmärk vastavalt Harku Vallavalitsuse poolt kinnitatud Lähteülesandele on kvaliteetse keskkonna kavandamine, lähtudes uuest arhitektuursest kvaliteedist ja olemasolevatest säilitatavatest väärtustest, samuti maa sihtotstarbe muutmine ja kruntideks jagamine (krundid suurusega min 1500m2 ja merepoolses osas krundid suurusega 2000m2), krundi piiride ja ehitusõiguse täpsustamine ning heakorrastuse, haljastuse (7 kuni 10% alast üldkasutatav haljasala), juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

- Koostamise alused

  - Kehtiv üldplaneering

Harku vallas on koostamisel Harku valla üldplaneering (OÜ Hendrikson&KO), koostatava Harku valla üldplaneeringuga on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks määratud elamumaa

Seega on vaadeldava detailplaneeringu puhul tegu koostatava üldplaneeringu kooskõlas oleva detailplaneeringuga.

  - Detailplaneeringu algatamise otsus ja lähteülesanne

Harku  Vallavalitsuse 10.06.2003 korraldusega nr 498 on algatatud detailplaneering Pankrannik-3 elamurajoonile.

Harku Vallavalitsuse 22.06.2004 korraldusega 698 on kinnitatud Muraste küla Pankrannik 3 elamurajooni detailplaneeringu lähteülesanne.

  - Kehtivate detailplaneeringute nõuded ja nende alusel kavandatavad muutused

Alal ei ole hetkel kehtivat detailplaneeringut

  - Uuringud

Pankrannik-3 elamurajooni (hõlmab Rehe I, Ado III ja Ado IV kinnistuid) topo-geodeetilise uuringu koostas AS Geomark 2005 a. (Töö nr 6117).

  - Maakasutust kitsendavad tingimused

Maakasutust kitsendavad tingimused Pankrannik-3 elamuala detailplaneeringualal hetkel puuduvad.

- Planeeritava ala seosed külgnevate aladega, asend linnakeskkonnas

Planeeritav ala asub Harku vallas Muraste külas hõlmates kolme maatulundusmaa sihtotstarbelist kinnistut: Ado IV, Ado III  ning Rehe I, seda piiravad järgmised kinnistud:

Nimi					Katastri tunnus		Sihtotstarve

Tetra 7				19801:001:0394		elamumaa

Tetra 5				19801:001:0393		elamumaa

Tetra 3				19801:001:0392		elamumaa

Kolmiku 45				19801:001:0388		elamumaa

Kolmiku 43				19801:001:0387		elamumaa

Kuubi 4				19801:001:0384		elamumaa

Kuubi 3				19801:001:0382		elamumaa

Kolmiku põik 6			19801:001:0377		elamumaa

Kolmiku põik				19801:001:0454		transpordimaa

Kolmiku põik 5			19801:001:0447		tootmismaa

Andrese				19801:001:0594		maatulundusmaa

Sepa					19801:001:0994		elamumaa

Põhjast ja läänest piirneb planeeringuala ka riigimaaga.

Ala piirneb idakaartest „Pankrannik1” ja „Pankrannik2” elamurajoonidega, mis on osaliselt asustatud, läänekaartes piirneb aianduskoperatiividega:

- Aianduskoperatiivi maa-alal paiknevate elamukruntide suurused on vahemikus 800-4000 m², planeering on regulaarne ja lahtine hoonestusviis. Hooned on kuni 2 korruselised;

- „Pankrannik1” elamurajooni maa-alal paiknevate elamukruntide suurused on vahemikus 2000-2400 m², ala planeering on vabaplaneeringu printsiipe jälgiv, hoonestusviis on lahtine, hoonete lubatavaks korruselisuseks on 2 korrust;

- „Pankrannik 2” elamurajooni maa-alal paiknevate elamukruntide suurused on vahemikus 1500-3000 m²,  ala planeering on vabaplaneeringu printsiipe jälgiv, hoonestusviis on lahtine, hoonete lubatavaks korruselisuseks on 2 korrust;

- „Pangapealse” elamurajooni maa-alal paiknevate elamukruntide suurused on vahemikus 1900-3700 m²,  ala planeering on segaplaneeringu printsiipe jälgiv, hoonestusviis on lahtine, hoonete lubatavaks korruselisuseks on 2 korrust.

Juurdepääs planeeringualale on Pankrannik 1 elamurajoonist alguse saavalt Kolmiku põik tänavalt. Rannamõisa tee jääb planeeringualast ca 900 m kaugusele.

Olemasolev sotsiaalne infrastruktuur (n: haridusasutused, meditsiiniasutused jm) planeeringuala vahetus läheduses puudub, lähim ärifunktsioon asub Pangapealse elamurajoonis (ca 800m kagusel). Olemasolev ühisaalade võrk ja nende teenindusraadiused ning mõju Pankrannik-3 elamurajoonile on märgitud Joonisele nr 3 – Kontaktvöönd.

- Olemasoleva olukorra analüüs

Planeeritav ala hõlmab kolme maatulundusmaa sihtotstarbelist kinnistut: Ado IV (kat. tunnus 19801:001:1212), Ado III (kat. tunnus 19801:001:1222) ning Rehe I  (kat. tunnus 19801:001:0554).  Planeeringuala suuruseks on 11,22 ha.

Ala paikneb õhukese mullakihiga loodusliku puit- ja rohttaimestikuga  paepealsel, mis põhjakaartest piirneb klindiastanguga. Soome laheni on ~500 m. Ala on osaliselt säilinud looduslikuna (vabakujulised puistuosad), inimmõjutused on valdavalt ala kesk- ja idaosas kus paiknevad endised militaarehitiste varemed (punkrid ja muldkehad). Reljeef on tasane (v.a. tehislikud muldkehad). Puistus on valdavaks paepealsele omased kadastikud ning sarapuu ja saare enamusega puistuosad. Üksikud puude grupid on oksapuudest  (mänd ja kuusk). Planeeritaval alal läbiviidud haljastuslik hinnang kajastub Joonisel nr 2 – Tugiplaan.

Planeeritava ala kohta on koostatud radooniuuring (vt Lisa 7).

- Lahenduse idee kirjeldus

Detaillaneeringuga moodustatakse 64 krunti, neist 52 elamumaa, 1 transpordimaa, 1 tootmismaa ja 9 üldmaa ja 1 ühiskondlike hoonete maa krunti.

Moodustatud elamukruntide suurused jäävad vahemikku 1646 – 2012 m², keskmine krundisuurus on 1800m2.

Planeeritava ala maa bilanss:

elamumaa kruntide osakaal 83%

transpordimaa krundi osakaal 12%

ühiskondlike kruntide osakaal 5%

tootmismaa krundi osakaal 0%.

Ca 3000m2 suurune ala planeeringuala põhjaosas planeeritud elamumaade ja klindiastangu vahel on riigimaa ja ehitusõigusega maakasutust sinna ei ole võimalik määrata, mistõttu on otstarbekas see tulevikus jättagi puhkeotstarbeliseks. Antud maa-alale detailplaneeringuga eraldi krunti ei moodustata.

Planeeringu kontseptsiooni kohaselt on planeeritud üks läbiv tänav, mis hargneb kruntide vahelisteks tupikteedeks, tupikteedel kehtivad õueala liikluspiirangud.

Kruntide moodustamisel ja hoonestusalade määramisel lähtuti olemasolevast situatsioonist, kontaktvööndist ning püüti võimalikult maksimaalselt säilitada olemasolevat puituosa. Kruntide hoonestusalad paiknevad juurdepääsu teede läheduses, võimaldades olemasoleva kõrg- ja madalhaljastuse maksimaalse säilimise kruntide vahelisel alal. Elamumaa täisehitusprotsent on kuni 25%.

Üldmaa krundid, mis paiknevad kruntide vaheliste tupikteede otstes on mõeldud lähiümbruse väikelastele. Ala kujundamisel lähtutakse  väikelastele aktiivse puhkeala ja mänguväljakute rajamise võimalustest ning vajadustest. Noorukite ning täiskasvanute aktiivse vabaaja veetmise alaks on planeeritud krunt nr. 41 ja 40. Krundile nr 41 on antud ühiskondlike hoonete maa sihtotstarve (vaba aja veetmise võimalused nii siseruumides kui õuealal). Samuti on planeeritud põhjakaartes paikneva reformimata riigimaale juurdepääsuks kahe kergeliiklustee krundi moodustamine. Klindipealsel alal on tagatud vaba liikumine 25 m laiusel kaldapealsel ning planeeringualaga piirneval metsaalal.

Arhitektuursetest tingimustest on määratud elamumaa kruntide hoonestusviis, hoonete lubatav korruselisus, katusekalle, katuseharja kõrgus ning sokli kõrgus ning piirangud piirdeaiale.

Planeeringuga on lubatud elamukrundile kuni kahe korruselise elamu ning abihoone püstitamine. Hoonestamisel on lubatud lahtine hoonestusviis (tagatud on 10 m laiune tuleohutuskuja), katuse kalde vahemikuks on 0.....20º. Katuseharja kõrgus on kruntidele nr. 1- 9 lubatud 6,5 m ning ülejäänud kruntidel 8 m (abihoone lubatavaks maksimum kõrguseks on 4,5m). Sokli lubatavaks kõrguseks on 0,5 m olemasolevast maapinnast. Piirdeaiad on lubatav rajada kruntidel nr. 1-9 klindist 25 m kaugusele, ülejäänud kruntidel krundi piirile, piireaia lubatav maksimaalne kõrgus on 1,3 m.

- Krundijaotus

Planeeringuala koosneb olemasolevatest Ado IV ja III ning Rehe–I kinnistutest ning planeeringuga jagatakse need 64 kinnistuks, kusjuures keskmine elamukrundi suurus on ca 1800m2:

| Krundi pos. nr | Krundi suurus | Planeeritud sihtotstarve |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1922 | EE 100% |
| 2 | 2002 | EE 100% |
| 3 | 2009 | EE 100% |
| 4 | 2006 | EE 100% |
| 5 | 2008 | EE 100% |
| 6 | 2005 | EE 100% |
| 7 | 2003 | EE 100% |
| 8 | 2002 | EE 100% |
| 9 | 1965 | EE 100% |
| 10 | 1809 | EE 100% |
| 11 | 1821 | EE 100% |
| 12 | 1863 | EE 100% |
| 13 | 1902 | EE 100% |
| 14 | 1914 | EE 100% |
| 15 | 1911 | EE 100% |
| 16 | 1928 | EE 100% |
| 17 | 1850 | EE 100% |
| 18 | 1856 | EE 100% |
| 19 | 1809 | EE 100% |
| 20 | 1811 | EE 100% |
| 21 | 1810 | EE 100% |
| 22 | 1802 | EE 100% |
| 23 | 1707 | EE 100% |
| 24 | 1710 | EE 100% |
| 25 | 1708 | EE 100% |
| 26 | 1718 | EE 100% |
| 27 | 1663 | EE 100% |
| 28 | 1683 | EE 100% |
| 29 | 1800 | EE 100% |
| 30 | 1810 | EE 100% |
| 31 | 1801 | EE 100% |
| 32 | 1786 | EE 100% |
| 33 | 1763 | EE 100% |
| 34 | 1745 | EE 100% |
| 35 | 1733 | EE 100% |
| 36 | 1716 | EE 100% |
| 37 | 1722 | EE 100% |
| 38 | 1713 | EE 100% |
| 39 | 1704 | EE 100% |
| 40 | 1765 | Üm 100% |
| 41 | 1701 | Üh 100% |
| 42 | 1702 | EE 100% |
| 43 | 1701 | EE 100% |
| 44 | 1702 | EE 100% |
| 45 | 1702 | EE 100% |
| 46 | 1701 | EE 100% |
| 47 | 1700 | EE 100% |
| 48 | 1646 | EE 100% |
| 49 | 1681 | EE 100% |
| 50 | 1701 | EE 100% |
| 51 | 1670 | EE 100% |
| 52 | 1874 | EE 100% |
| 53 | 1701 | EE 100% |
| 54 | 1680 | EE 100% |
| 55 | 269 | Üm 100% |
| 56 | 279 | Üm 100% |
| 57 | 336 | Üm 100% |
| 58 | 284 | Üm 100% |
| 59 | 116 | Üm 100% |
| 60 | 159 | Üm 100% |
| 61 | 45 | Th 100% |
| 62 | 278 | Üm 100% |
| 63 | 208 | Üm 100% |
| 64 | 13110 | L 100% |

- Kruntide ehitusõigus

Planeeringuga anti ehitusõigus järgnevalt:

| Krundi pos. nr | Lubatud ehitusala, m2 | Hoone korruselisus (kõrgus, m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 350 | 2 (6,5m) |
| 2 | 350 | 2 (6,5m) |
| 3 | 350 | 2 (6,5m) |
| 4 | 350 | 2 (6,5m) |
| 5 | 350 | 2 (6,5m) |
| 6 | 350 | 2 (6,5m) |
| 7 | 350 | 2 (6,5m) |
| 8 | 350 | 2 (6,5m) |
| 9 | 350 | 2 (6,5m) |
| 10 | 350 | 2 (8,0m) |
| 11 | 350 | 2 (8,0m) |
| 12 | 350 | 2 (8,0m) |
| 13 | 350 | 2 (8,0m) |
| 14 | 350 | 2 (8,0m) |
| 15 | 350 | 2 (8,0m) |
| 16 | 350 | 2 (8,0m) |
| 17 | 350 | 2 (8,0m) |
| 18 | 350 | 2 (8,0m) |
| 19 | 350 | 2 (8,0m) |
| 20 | 350 | 2 (8,0m) |
| 21 | 350 | 2 (8,0m) |
| 22 | 350 | 2 (8,0m) |
| 23 | 350 | 2 (8,0m) |
| 24 | 350 | 2 (8,0m) |
| 25 | 350 | 2 (8,0m) |
| 26 | 350 | 2 (8,0m) |
| 27 | 350 | 2 (8,0m) |
| 28 | 350 | 2 (8,0m) |
| 29 | 350 | 2 (8,0m) |
| 30 | 350 | 2 (8,0m) |
| 31 | 350 | 2 (8,0m) |
| 32 | 350 | 2 (8,0m) |
| 33 | 350 | 2 (8,0m) |
| 34 | 350 | 2 (8,0m) |
| 35 | 350 | 2 (8,0m) |
| 36 | 350 | 2 (8,0m) |
| 37 | 350 | 2 (8,0m) |
| 38 | 350 | 2 (8,0m) |
| 39 | 350 | 2 (8,0m) |
| 40 | - | - |
| 41 | 500 | 2 (8,0m) |
| 42 | 350 | 2 (8,0m) |
| 43 | 350 | 2 (8,0m) |
| 44 | 350 | 2 (8,0m) |
| 45 | 350 | 2 (8,0m) |
| 46 | 350 | 2 (8,0m) |
| 47 | 350 | 2 (8,0m) |
| 48 | 350 | 2 (8,0m) |
| 49 | 350 | 2 (8,0m) |
| 50 | 350 | 2 (8,0m) |
| 51 | 350 | 2 (8,0m) |
| 52 | 350 | 2 (8,0m) |
| 53 | 350 | 2 (8,0m) |
| 54 | 350 | 2 (8,0m) |
| 55 | - | - |
| 56 | - | - |
| 57 | - | - |
| 58 | - | - |
| 59 | - | - |
| 60 | - | - |
| 61 | 20 | 1 (3,5m) |
| 62 | - | - |
| 63 | - | - |
| 64 | - | - |

Ühiskondlike hoonete maa krundile nr 41 tuleb rajada üldkasutatavaid huve teenindavad hooned ja rajatised. Kruntidele nr 19-22, 29-33, 48-50 ja 53, 54 on lubatud ehitada ühepere- või paariselamu. Ülejäänud elamumaa kruntidele on lubatud ehitada vaid ühepereelamu.

Olemasolevad endised militaarse iseloomuga ehitised likvideeritakse.

- Olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele

Planeeritava ala hoonestamisel tuleb lähtuda antud keskkonnale iseloomulikest ja arhitektuurselt sobivatest ehitusmaterjalidest. Olulisimad arhitektuursed piirangud on:

- Lahtine hoonestusviis, piirdeaed lubatud krundi perimeetrile (h = 1,3m);

- Katusekalle 0 kuni 20 kraadi. Katuseharja kõrgus sõltuvalt hoone asukohast 6,5m (krundid 1 kuni 9) ja 8,0m (krundid 10 kuni 54);

- Sokliga hoone, sokli kõrgus kuni 0,5 m, kelder ei ole lubatud;

- Plastikust ja plekist fassaadikatted ei ole lubatud, samuti puitpalkarhitektuur;

- Kaaremotiivide kasutamine hoone arhitektuuris ei ole lubatud;

- Elamute projekteerimisel arvestada maa-ala kõrget radoonitaset.

- Tänavate maa-alad ja liikluskorralduse põhimõtted

Olemasolev juurdepääs planeeringualale on tagatud Kolmiku põik tänavalt, mis saab alguse Pankrannik 1 elamurajoonist. Täiendavalt nähakse ette perspektiivne juurdepääsutee läbi alast lõunasse jääva Andrese kinnistu. Olemasolev ja perspektiivne juurdepääs viivad välja Rannamõisa teele.

Liikluskorraldus on lahendatud järgmiselt: kvartali ristmikud on reguleerimata ristmikud, liiklus on kahesuunaline kogu tänavavõrgu ulatuses  ,projekteeritud piirkiirus on 30 km/h, põhitänava laius on 4,6m (lisandub 0,5m tugipeenart kummalegi poole teed) ja põhitänavalt hargnevate tupikteede laiused 3,6m (lisandub 0,5m tugipeenart kummalegi poole teed). Hargnevatel tupikteedel kehtib õueala teedele kehtestatud liikluskorraldus. Põhitee teemaa laius on 12m ja tupikteel 9m. Pikemate tupikteede otstes (tupikteed on pikkusega ca 70m kuni 140m ja pikim tupiktee ca 170m) on ümberpööramiskohad, et tagada häireteta ümberpööramine operatiivsõidukitele, lumekoristus- ja prügiveoautodele. Sõidutee on äärekivideta ja on keskmiselt 50 cm olemasolevast maapinnast kõrgemal.

Jalakäijate tee on planeeritud paralleelselt põhiteega, et tagada turvaline liikumine pangaäärsele perspektiivsele puhkealale ning ühelt elamumaalt teisele. Jalakäijate tee on samuti ilma äärekivita, teekate peab olema tolmuvaba. Jalakäijate tee on 1,5m laiune.

Sadekanalisatsioon juhitakse tänavamaa-alal paiknevatesse kraavidesse ja nõvadesse.

Parkimine on lahendatud krundi piires alljärgnevalt:

- Ühe pereelamu kohta on ette nähtud min. 2 parkimiskohta;

- Üldmaale 6 parkimiskohta.

- Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted

Detailplaneeringu koostamise käigus viidi läbi Pankrannik-3 detailplaneeringualal haljastuslik inventariseerimine, selle tulemused kajastuvad Joonisel nr 2 – Tugiplaan. Planeeringuga on määratud teetrassid ja hoonete ehitusõigused lähtudes olemasolevast haljastusest ja selle võimalikult suures mahus säilitamise soovist.

Kuna ühisalade planeerimise kohta puuduvad Eesti Vabariigis kehtivad normatiivid, siis on antud detailplaneeringus kasutatud Saksamaal Berliinis kasutatavat määrust, mille kohaselt:

- Eramajade krundil peab olema puhkeotstarbelise haljaku suurus vähemalt 11m2/elaniku kohta;

- Mänguväljakud väikelastele (kuni 6 a.) ca 100m jalgsikäigutee kaugusel ja minimaalne suurus 150m2;

- 300m jalgiskäigutee kaugusel lastele vanuses 6 kuni 12.a ja noortele vanuses 12 kuni 18a kuni 1000m jalgsikäigutee kaugusel ühisala suurusega ca 2000m2.

Vastavad alad ja nende teenindusraadiused on näidatud Joonisel nr 4 – Põhijoonis ning kontaktvööndist Pankrannik-3 elamualadele ulatuvad teenindusraadiused on näidatud Joonisel nr 3 – Kontaktvöönd. Lähtuvalt sellest võib öelda, et antud planeeringuga on ühisalade paiknemine ja nende suurused rahuldavalt lahendatud.

Planeeringu Põhijoonisel on määratud säilivad üksikpuud ja puistuosad, mis on soovitav säilitadad iluaianduslikke põhimõtteid rakenadades.

Klindi servale planeeringuala põhjapiiril on traumatismiohu minimeerimiseks soovitav paigutada piire.

Jäätmete kogumine on ette nähtud iga krundi piires individuaalsete jäätmekonteinerite baasil. Jäätmed tuleb koguda eelsorteeritult. Iga majapidamine peab solmima jäätmeveolepingu. Jäätmete vedu ja edasine käitlemine peab olema korraldatud selleks vastavat luba omava ettevõtte poolt.

- Tehnovõrkude ja – rajatiste paigutus

Vee- ja kanalisatsioonivarustus

Detailplaneeringuga haaratud maa-ala veevarustuse allikas on Pankrannik 1 ühisveevarustuse süsteem, liitumispunktiga käesoleva detailplaneeringu ja Pankrannik 1 elamurajooni piiril, Kolmiku põik tänaval (Kolmiku põik 5). Vee allikaks on Pankrannik 1 Kolmiku põik 5 paiknev puurkaev-pumpla  ajutise veepuhastuseadmestikuga. Vesi haaratakse hästikaitstud ordoviitsium-kambriumi ja kambrium-vendi põhjaveekihist. Piirkonna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni arengukava alusel varustatakse puurkaev-pumpla  veetarbimise kasvades kogu piirkonna tarbimist rahuldava veekäitlusseadmestikuga, II astme pumpla, veemahutiga tulekustus- ja tarbevee varuga. Pumplasse  projekteeritakse  veepuhastusseadmestik, survetõstepumbad, statsionaarne tulekustutusvee-pump ja veearvesti. Arvestuslik surve torustikus on praegu ja ka süsteemi täielikul väljaehitamisel 30…35 mVs, surve on reguleeritav ning muudetakse vastavalt elamupiirkonna arengule või vajadusele. Kolmiku põik 5 puurkaev on piirkonna arengukava kohaselt üheks baaskaevuks, mis koos Muraste mõisas oleva puurkaevuga MURASTE ning perspektiivse elamupiirkonna Ristiväli puurkaevuga on Muraste elamupiirkonna ringistatud veesüsteemi allikad. Kõik nimetatud puurkaevud varustatakse arengukava kohaselt veekäitlusseadmestikega, veemahutite ning II astme pumplatega.

Ühisveevarustuse ringtorustiku läbimõõt on de 160 mm  ja 110 mm. Olev veetorustiku lõik  Kolmik 5 pumpla siibrisõlmest kuni Pankrannik 3 piirini on de 110 mm, mis asendatakse torustikuga de 160 mm. Olev torustik alates pumplast kuni siibersõlmeni ja edasi Pankrannik 1 suunas on läbimõõduga 160 mm. Veetorustiku materjaliks on plastik.

Pankrannik 3 elamupiirkonna detailplaneeringu ala veetarbijateks on 52 osakinnistut, mille veekulu on määratud kehtivate normatiidokumentide järgi. Vastavalt normile EPN  18.5.3 on arvestuslikuks veetarbeks on võetud 150 l/ie.d  (normatiivselt 150…200 l/ie.d).

Veekulu arvestamiseks paigutatakse hinnanguliselt  igale osakinnistule 4 elanikku, 4 ie/d ehk elamuala elanike 4 x 52 = 208 elaniku keskmine veetarve:

4 x 52 x 0,15 m3/d = 31,2 m3/d,  30 x 31,2  =  936 m3/kuus ja 12 x 936 = 11 232 m3/a.

Veetarbimise maksimumpäeva veetarve on Qmaxd = 1,2 x 31,2 = 37,44 m3/d.

Tegelik veetarve  täpsustatakse järgnevate ehitusprojekti staadiumidega iga osakinnistu kohta eraldi, liitumisprojektide järgi.

Max  tunnine  Qmaxh = 3,5 x 1,2 x 37,44 : 24 = 6,55 m3/h ja  2 l/s.

Elamute veearvestid paigutatakse vastavalt elamu projektile, kõik liitumise tingimused vormistatakse liitumislepingutega.

Elamupiirkonna Pankrannik 3 ühisveevarustuse tehniline lahendus:

Osakinnistute ühisveevarustusega liitumistorustikud on läbimõõduga de 32 mm (DN 25 mm), liitumispunktide maakraanid paigutatakse tänavaalale 0,5…0,4 m krundi piirist.

Elamupiirkonna magistraalne ühisveetorustik de 160 mm (DN 150 mm) on projekteeritud elamupiirkonda läbiva ringvõrgu osana  kahepoolse toitega, üks toiteharu tehniliste tingimuste järgi Kolmiku põik 5 (reg. Nr.16101) puurkaevu liitumispunktist, teine toide on perspektiivne läbi  SK KLINDI-MURU ja  LEE ja kuni Muraste mõisa puurkaevuni Muraka (kat. Nr. 613) kavandatava magistraalse ja piirkondliku ringistustorustiku kaudu. Kolmas puurkaev ringsüsteemi puurkaev-pumpla rajatakse elamupiirkonnas RISTIVÄLI. Piirkondlik ühisveevarustuse ringlustorustik on praegu juba rajatud läbi Pankrannik 2, HANSU 1 ja HINDREKU 1 ning MARDI 1.  AÜ LEE  territooriumil asuv hästikaitstud kambrium-vendi veeladestu puurkaev LEE (kat. Nr. 11514)  on arengukava järgi lokaalne ja jääb ilma mahutita, rekonstrueritult praeguse tehnilise lahendusega. Esialgu jääb AÜ LEE  puurkaev Pankrannik 3 veetorustikus kahepoolse toite kindlustamiseks, hiljem, kui MURASTE puurkaev on varustatud veekäitlusseadmestikuga ja II astme pumpla ning mahutiga jääb AÜ LEE  puurkaev reservi. Pankrannik 3 ja AÜ LEE veetorustiku ühendamine on kavandatud arengukava realiseerimisel etapiti ja vastavalt töö rahastamise võimalustele. Esialgu, kuni ajutise liitumiseni AÜ LEE puurkaevuga,  jääb Pankrannik 3 veetorustik ühepoolse toitega, nagu ka praegu Pankrannik 1.

Harutorustikud on kavandatud  detailplaneeringu ala harutänavatele 110 mm (DN 100 mm) ja de 63 mm (DN 50 mm), PN 10, harutänavate torustikud on tupikud. Haruühendused magistraalilt malmsadulatega, siibersõlmed kummikiilsiibritega. Detailplaneeringuga lahendatav torustik on projekteeritud ühinemisvõimalusega suvilakooperatiivide KLINDI ja MURU suunas ning nimeta arenguala suunas detailplaneeringu alast lõuna suunas, moodustamaks ühtse ühisveevarustuse ringtorustiku süsteemi vastavalt piirkonna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni arengukavale.

Ühisveevarustuse  ja -kanalisatsiooni torustikud rajatakse korraga, paigutatakse ühte kaevisesse ja rööbiti, vahekaugusega 0,5 m. Kõik majaühendused täpsustatakse  põhiprojektis rajatava elamu paigutuse kohaselt, kui hoone paigutuse asukoht plaanil puudub, siis krundi tänavapiiri keskele. Ringistatud veetorustik on vajalik nii Pankrannik 1 ja 3 kui ka KLINDI / MURU suvilakooperatiividele. Suvilakooperatiivide ja detailplaneeringu ala piirile paigutatakse Pankrannik 3 kinnistule kummikiilsiibrid DN 150 ja DN 100 mm vastavalt magistraatorustiku läbimõõdule. Elamupiirkonna torustikke haldava ühe operaatori puhul ei ole vajalik veemõõdusõlmede rajamist praeguste elamupiirkondade piirile. Kui veemõõdusõlmede vajadus hiljem ilmneb,  rajatakse veemõõdusõlmed operaatori tehniliste tingimuste kohaselt.

Kanalisatsioon, süsteem ja tehniline lahendus

Detailplaneeringu ala  52 elamuga  kinnistute kanaliseeritav  vooluhulk on võrdne veekasutuse vooluhulgaga, 4 arvestuslikku elanikku elamus, keskmiselt:

4 x 52 x 0,15 m3/d = 31,2 m3/d,  30 x 31,2  =  936 m3/kuus ja 12 x 936 = 11 232 m3/a.

Kanaliseeritavat heitveekogust täpsustatakse iga koostatava osakinnistu ehitusprojektiga.

Planeeritava ala ühiskanalisatioon on osaliselt lokaalne ja on suublaks läbi Pankrannik 3 liituva SK Muru / Klindi ühiskanalisatsiooni torustikuga.

Arvestuslik reostuskoormus detailplaneeringu alalt on  216 ie/d ehk  12,96 kgBHT7/d.

Heitvee suublaks on olev palastiktorustik  de 200 mm Kolmiku põik tänaval ning edasi pankranniku alumisel tasandil paiknev Maxor Kinnisvara OÜ Meriküla  reoveepuhasti. Muraste-Suurupi elamupiirkonna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni  arengukava kohaselt on planeeritava Pankrannik 3 piirkonna kanalisatsiooni peakollektor   Muraste SK MURU ja KLINDI  aastaringseteks  kavandavate suvilatega elamupiirkonna  suubla-kollektoriks ja transiittorustikuks.  KLINDI  ja MURU  kanalisatsiooni juhtimiseks Pankrannik 3 torustikku on vaja kasutada reoveepumplat, liitumine lahendatakse eraldi projektiga. Torustiku rajamissügavus on max kuni  3,0 m (oleva maapinna kõrguse järgi) liitumisel reoveepumplaga. Reoveepumpla on ühekambriline, plastikust D = 1500 mm soojustatud ülaosaga, varustatakse kahe sukelpumbaga kuni 80 mm võõriste läbilaskevõimega. Sukelpumbad töötavad vaheldumisi.

Reovee koguse mõõtmine toimub induktsioonkulumõõtjaga, pumpla sissevoolul on väljaspool reoveepumplat maasiiber DN 200 mm. Elektrivarustuse ja automaatika kilp paigaldatakse pumpla kõrvale. Reoveepumpla ja elektri-automaatikakilbi komplekteerib pumpla tarnija komplektse töövalmis rajatisena. Kõik nõuded reoveepumpla komplektsuse ja tehnoloogilisele varustusele esitatakse Põhiprojekti staadiumis vastavalt Tallinna Vesi AS tingimustele ühekambrilistele kompaktpumplatele.

Osakinnistute liitumistorustikud on de 160  mm SN8, liitumispunktiks on kontrolltoru 0,5 m osakinnistu piirist, kõrvuti veetorustiku maakraani-liitumissõlmega. Detailplaneeringu ala kanalisatsioon rajatakse vabavoolutorudega de 200 ja 160 mm, SN8. Kontrolltorud elamute liitumispunktides ja kontrollkaevud torustikel on plastikust, teleskoopsed, rennpõhjaga. Kontrollkaevude läbimõõdud vastavalt torustiku sügavusele määratakse Põhiprojekti staadiumis. Kruntidel mis külgnevad tänavatorustikuga on liitumispunktiks tänavakollektori kontrollkaev.

Sademekanalisatsoon  puudub.   Teede ja  torustike kaevise täide soodustab sademevee ja drenaaživee imbumise pinnasesse. Sademevesi kinnistutelt filtreerub haljasmaa kaudu.

Detailplaneeringu pinnaveerežiimi määrab põhiliselt oleva maapinna põhja-lõunasuunaline väike kalle, sademevee tase, aastaaeg ja perioodi sademetehulk. Sademekanalisatsiooni ja restkaeve ei ole detailplaneeringus ette nähtud. Tänavad on projekteeritud äärekivideta, seega sademevesi suunatakse tänavakattelt  haljasmaale. Krundilt sademevee ühiskanalisatsiooni juhtimine on keelatud, see nõue peab olema lisatud liitumislepingusse.

#### Elekter ja tänavavalgustus

Detailplaneeringu elektrivarustuse osas on määratud Pankrannik-3 elamurajooni (Ado III, IV ja Rehe-1 maaüksused)  perspektiivne elektrienergia vajadus ning antud elektrivarustuse põhimõtteline lahendus. Reserveeritud on maa-alad elektri-, side- ja tänavavalgustusvõrkude ehitamiseks, alajaama paigaldamiseks ning määratud servituudialad nende ekspluateerimiseks.

Projekti koostamisel on aluseks võetud Eesti Energia AS Jaotusvõrgu Tallinn-Harju piirkonna tehniliste tingimustega nr. 60 735, mis on välja antud 14.03.2005 a. Planeeritaval maa-alal on kavandatud ehitada 52 eramut, kaks kanalisatsioonipumplat ning välja ehitada  tänavavalgustus.

Eramute arvutusliku võimsuse määramisel on arvestatud järgmise elektrifitseerimise astmega:

- elektripliit

- elektrikeris

- otsene elekter-kuumavee varustus

- otsene elekterküte kuni 30% eramutes

Ühe eramu arvutuslikuks suuruseks on võetud 180m² üldpinda.

Pankrannik-3 elamurajooni arvutuslik koormus :

1) eramud			- 380kW

2) kanalisatsiooni pumplad	- 8kW

3) tänavavalgustus		- 5kW

Kokku arvutuslik koormus	- 393kW

Planeeritava elamurajooni elektrivarustuseks on ette nähtud koormuskeskmesse paigaldada ühetrafone betoonkorpusega komplektalajaam 10(20) / 0,4kV, trafo võimsusele kuni 800kVA. Trafoalajaamale on reserveeritud kinnistu suurusega 45m². Alajaama toiteks tehakse sisselõige olemasolevasse Tabasalu toitealajaama Muraste 10kV fiidri Pankrannik-2 (N° 4641) ja Kolmiku-1 (N° 4422) alajaamade vahelisse 10(20)kV kaabelliini (kaabliga AHXAMK-W-20  3x120mm²).

Kaablid paigaldatakse piki Kolmiku põiktänavat ja planeeritava elamurajooni peateed kuni alajaamani kinnistul nr. 61. Kaablitrassi kogupikkus l = 500m.

Piirkonna 0,4kV elektrivarustus on lahendatud kaabelliinidega ringtoite skeemis, kasutades jaotuskilpide toiteks AL-soontega kaableid ristlõikega 3x240mm² ja 3x120mm². Jaotuskilbist liitumiskilpideni paigaldatakse kaablid 4x35mm² ristlõikega. Liitumiskilbid paigaldatakse reeglina kahele eramule, nende omavahelise piiri pikendusele. Kõik need tööd teeb Eesti Energia AS Jaotusvõrk liitumistasu arvel. Liitumistasu suurus määratakse Tarbija ja Eesti Energia AS Jaotusvõrgu vahelises liitumislepingus.

Projekteeritud tänavate valgustamiseks kasutatakse kõrgsurve Na-lampidega (a' 100W) valgusteid, mis paigaldatakse 8m kõrgustele terastorumastidele, kronsteini väljaulatusega 1,0m. Tänavavalgustusliinid ehitatakse kaabelliinidena pinnases.

Tänavavalgustusliinide toiteks paigaldatakse tänavavalgustuse jaotuskapp toitega projek-teeritavast alajaamast. Tänavavalgustust juhitakse fotorelee anduri abil, mis paigaldatakse jaotuskapile lähimale tänavavalgustuse mastile.

Sidevarustus

Planeeritava maaüksuse arvutuslik telekommunikatsiooni abonentide arv on 52, arvestades keskmiselt 1,0 telefoniabonendiga ühes eramus. Arvestades krundisiseste sideliinide suhteliselt suurt pikkust, suhteliselt avatud maastikku, on otstarbekas rajada  traadita telekommunikatsioonivõrk nii antud maaüksuse kui ka  kõrval-asuvate  maaüksuste (Kolmiku, Pankrannik 2, Kivimaa jt) telekommunikatsiooniks. Traadiga sidevarustust antud detailplaneeringulahendusega ette ei nähta.

- Tuleohutuse tagamine

Rajatavad hooned peavad olema minimaalselt tuleohutusklassiga TP3. Tuleohutuskujad hoonete vahel on tagatud, mistõttu tulemüüri rajamise vajadus puudub.

Tuletõrjehüdrantide  vahekaugus on arvutuslikult 150 m ja need asuvad  tänavaristmikel (asukoht täpsustub järgneva  Põhiprojektiga) torustikul PE de 110 mm, PN 10. Tuletõrjehüdrandid on maapealsed, Tallinna tüüpi, soojustatud ülaosaga, DN 100 mm. Arvestuslik tulekustuse vooluhulk on 10 l/s   3 tunni jooksul. Tulekustusevee puutumatu varu praegusel arenguetapil puudub. Kuna Pankrannik 1 puurkaev ja veepuhastusjaam on Muraste-Suurupi ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni arengukava kohaselt piirkondlik veeallikas, on elamupiirkonna väljaehitamise jooksul vaja rajada täiemahuline veepuhastusjaam koos puutumatu olme- ja tulekustusvee varuga. Esialgu varustab piirkonda tulekustusveega olev puurkaev Kolmiku põik 5, reg. Nr.16101.

- Keskkonnakaitse abinõud

Keskkonnakaitseliselt negatiivse mõjuga olevaid objekte, rajatisi või muud kahjulikku Pankrannik 3 territooriumil ei ole teada, olemasolevad endised militaarset päritolu ehitised likvideeritakse. Keskkonnaohtlike objektide rajamist detailplaneeringu alale ei ole teada ega ette näha, mistõttu keskkonnamõjude hindamine antud detailplaneeringuga ei ole vajalik. Planeeringuala piiril asuv tootmismaa kinnistu (Kolmiku põik 5) on moodustatud joogivee puurkaevule ning planeeritav tootmismaa krunt (Krunt nr 61) on ette nähtud AS Eesti Energia alajaamale.

Planeeringualal on läbi viidud pinnase radooniohtlikkuse hinnang (Vt VII Radooniohtlikuse hinnangu aruanne). Radooniriski minimeerimiseks ehitatavate elamute ja olmehoonete siseõhus tuleb jälgida OÜ Jõgioja Ehitusfüüsika KB poolt koostatud ekspertarvamust (Vt VI Lisad - OÜ Jõgioja Ehitusfüüsika KB  ekspertarvamus).

Planeeritavate hoonete soojavarustus on plaanis lahendada kas elektrikütte baasil või  lokaalsete küttekolletega (näiteks puiduhake).

Planeeritaval alal on ette nähtud elukeskkonna- ja looduskeskkonna kvaliteedi tõstmiseks olemasoleva kõrghaljastuse maksimaalne säilitamine (Vt Põhijoonis).

Planeeritaval alal tekkiv sadevesi immutatakse pinnasesse.

Planeeritava maapinna liigne kurnatus täisehituse teel on viidud miinimumi tänu suhteliselt madalale täisehitusprotsendile ja sõiduteede osakaalule.

Igale krundile on ette nähtud omaette jäätmekonteinerid, jäätmed on tuleb koguda eelsorteeritult. Igal majapidamisel tuleb sõlmida jäätmeveoleping ning jäätmete vedu ja käitlemine peab olema korraldatud selleks vastavalt luba omava ettevõtte poolt.

- Kuritegevuse ennetamine

Planeeringuga kavandatav tegevus mõjub positiivselt piirkonna turvalisuse kasvule.

Planeeringualal on piirdeaiaga lubatud piirata vaid pere- ja paariselamu ning lasteaia krundid, ülejäänud kruntidele piirdeid rajada ei tohi.

Elamutsoonide õuealad on turvalisuse tagamiseks soovitav valgustada välisvalgustusega, tänavavalgustusega on kohustuslik valgustada juurdepääsuteed ja kergliiklusteed.

- Servituutide vajadus

Planeeringuga määrati kitsendused tulenevalt järgmistest tehnorajatistest:

- Kruntidele nr 50, 51 ja 52 reoveepumpla sanitaartsoon 20m.

IV Kasutatud materjalid

1. Planeerimisseadus (RT I 2002, 99, 579)

2. Linnatänavad. EVS 843:2003

3. Harku valla üldplaneering (koostamisel)

4. Müller/Korda Städtebau. B.G.Teubner Stuttgart. Leipzig 1999.

5. Harku valla jäätmekava 2005 - 2009

V Kooskõlastuste tabel

| Nr. | Kooskõlastav organisatsioon | Kooskõlastuse nr ja kuupäev | Kooskõlastuse täielik ärakiri | Kooskõlastuse originaali asukoht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maxor Kinnisvara OÜ | 06.05.2005 | Kooskõlastatud vee- ja kanalisatsiooni lahendus | Originaalkaust – V Kooskõlastuste tabel Kooskõlastusjoonis nr 1 |
| 2. | Harjumaa Päästeteenistus | 31.05.2005. nr 1973 | Kooskõlastatud | Originaalkaust - V Kooskõlastuste tabel Kooskõlastusjoonis nr 2 |
| 3. | Saima Laur (Sepa kinnistu kaasomanik) | 25.05.2005 | Planeeringu lahendusega nõus | Originaalkaust - V Kooskõlastuste tabel Kooskõlastusjoonis nr 1 |
| 4. | OÜ Jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkond | 18.05.2005 Nr 8620 | Detailplaneering kooskõlastatud | Originaalkaust - V Kooskõlastuste tabel Kooskõlastusjoonis nr 3 |
| 5. | Tallinna Tervisekaitsetalitus Harjumaa osakond | 12.05.2005 otsus 6-1/1300 | Detailplaneering on kooskõlastatud | Originaalkaust - V Kooskõlastuste tabeli Lisa 2 |
| 6. | Aigi Mark (Kuubi tn 3 kinnistu omanik) | 16.05.2005 | Mittenõustumise põhjused vt IV Kooskõlastuste tabeli Lisa 1. | Originaalkaust – IV Kooskõlastuste tabeli Lisa 1. |
| 7. | Oleg Bondarev (Kuubi tn 4 kinnistu omanik) |  |  | Saadetud tähtkiri 06.05.2005. Kuu aja jooksul ei ole esitatud tagasisidet, planeering on loetud kooskõlastatuks. |
| 8. | Marek Kullas ja Margi Parm (Kolmiku tn 45 kinnistu omanik) |  |  | Saadetud tähtkiri 06.05.2005. Kuu aja jooksul ei ole esitatud tagasisidet, planeering on loetud kooskõlastatuks. |
| 9. | Kristiina Kütt (Andrese kinnistu omanik) |  |  | Saadetud tähtkiri 06.05.2005. Kuu aja jooksul ei ole esitatud tagasisidet, planeering on loetud kooskõlastatuks. |
| 10. | Silver Parrol (Tetra tn 5 kinnistu omanik) |  |  | Saadetud tähtkiri 06.05.2005. Kuu aja jooksul ei ole esitatud tagasisidet, planeering on loetud kooskõlastatuks. |
| 11. | Lipson-Z OÜ (Tetra tn 3 kinnistu omanik) |  |  | Saadetud tähtkiri 06.05.2005. Kuu aja jooksul ei ole esitatud tagasisidet, planeering on loetud kooskõlastatuks. |
| 12. | Lars Sumberg (Tetra tn 7 kinnistu omanik) |  |  | Saadetud tähtkiri 06.05.2005. Kuu aja jooksul ei ole esitatud tagasisidet, planeering on loetud kooskõlastatuks. |
| 13. | Karolin Kurs ja Katrin Kurs (Sepa kinnistu omanik) |  |  | Saadetud tähtkiri 06.05.2005. Kuu aja jooksul ei ole esitatud tagasisidet, planeering on loetud kooskõlastatuks. |
| 14. | Maa-Amet |  |  | Saadetud tähtkiri 06.05.2005. Kuu aja jooksul ei ole esitatud tagasisidet, planeering on loetud kooskõlastatuks. |
| 15. | Ivar Vilk (Kolmiku põik 6 kinnistu omanik) |  |  | Saadetud tähtkiri 06.05.2005. Kuu aja jooksul ei ole esitatud tagasisidet, planeering on loetud kooskõlastatuks. |
| 16. | Marko Tsirk (Kolmiku tn 43 kinnistu omanik) |  |  | Saadetud tähtkiri 06.05.2005. Kuu aja jooksul ei ole esitatud tagasisidet, planeering on loetud kooskõlastatuks. |
| 17. | Juta Kütt ja Veera Kütt (Andrese kinnistu omanik) |  |  | Saadetud tähtkiri 06.05.2005. Originaalkaust Kooskõlastusjoonis nr 4 |
| 18. | Arvo Sinnep ja Helgi Sinnep (Andrese kinnistu omanik) |  |  | Saadetud tähtkiri 06.05.2005. Originaalkaust Kooskõlastusjoonis nr 4 |

Projektijuht:						/A.Matson/

VI Lisad

  - OÜ Maxor Kinnivara tehnilised tingimused

  - AS Eesti Energia tehnilised tingimused

  - AS Elion Ettevõtted tehnilised tingimused

  - OÜ Jõgioja Ehitusfüüsika KB  ekspertarvamus

  - Koopia saadetud tähtkirjast ja tähtkirjade loetelu

  - Keskkonnaministeeriumi kiri 06.03.2001 nr 11-2/664

  - Radooniohtlikuse hinnangu aruanne

VII Joonised

Joonis 1.  – Asendiplaan

Joonis 2. – Tugiplaan M 1:1000

Joonis 3.  – Kontaktvöönd

Joonis 4. – Põhiplaan M 1:1000

Joonis 5 – Insenervõrkude plaan M 1:1000

Joonis 6 – Liiklusskeem